- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产600万吨绿色精品骨料生产线项目

建设单位（盖章）：宁夏高铁矿业开发有限责任公

司同心分公司

编制日期： 2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产600万吨绿色精品骨料生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2208-640324-15-01-997083 |  |  |
| 建设单位联系人 | 成浩 | 联系方式 | 15909508731 |
| 建设地点 | 宁夏 省（自治区）吴忠市同心县（区）韦州乡（街道）东山村（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 56砖瓦、石材等建筑材料制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 同心县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 12000 | 环保投资（万元） | 286 |
| 环保投资占比（%） | 2.38 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 84621.2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据2021年7月吴忠市人民政府下发的《吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吴政规发[2021]2号），对照吴忠市生态保护红线分布图，本项目不在吴忠市生态红线范围内。 项目与吴忠市生态保护红线的位置关系见附图1。 （2）环境质量底线 ①环境空气 本项目位于吴忠市同心县韦州镇境内，本次引用宁夏回族自治区生态环境厅公开发布的《2020年宁夏生态环境质量状况》中同心县环境空气污染物监测资料进行评价。扣除沙尘天气后，2020年同心县各项基本因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）判定，项目所在区属于达标区。本次引用的项目区域监测点位TSP日均最大浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。 ②地表水环境 本项目所在区域地表水体为甜水河，甜水河为季节性河流，甜水河是苦水河的支流，苦水河为黄河一级支流。本次引用《同心县2022年度生态环境质量监测（水环境）地表水水质监测（8月份）》中苦水河韦州甜水河断面的水质监测资料进行评价。根据监测数据可知，苦水河韦州甜水河断面水质除氟化物超标外，其余各项水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。氟化物超标主要是地质因素所致。 ③声环境 根据本次声环境质量现状监测结果，本项目所在区域声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区标准要求。 综上所述，项目生产废水经沉淀池沉淀后回用，生活污水经化粪池收集沉淀后，经一体化污水处理设备处理可作为厂区绿化和道路喷洒用水。排放的大气污染物颗粒物收集后采用袋式除尘器处理，然后通过排气筒有组织排放，项目营运期排放的污染物能够满足相应标准要求，因此本项目的实施，不会降低区域环境功能。。 （3）资源利用上限 根据2021年7月吴忠市人民政府下发的《吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吴政规发[2021]2号），本项目生产过程中资源利用为水、土地。 土地资源：根据项目初步设计报告可知，项目永久占地面积84621.2m2，占地类型为牧草地。项目已取得自然资源部门征地意见，因此，符合土地资源利用上线要求。 水资源：本项目营运期新鲜水用量19218m3/a，用水量较少，大部分进行回用，不会影响区域水资源。 （4）生态环境准入清单 根据2021年7月吴忠市人民政府下发的《吴忠市生态环境准入清单》，本项目属于ZH64032430002 同心县韦州镇、下马关镇、田老庄乡一般管控单元；该管控单元的主体功能定位为中部荒漠草原防沙治沙区、国家级重点生态功能区；空间布局约束为不得开展《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入清单》中同心县的产业准入清单外的产业项目活动。 本项目建设内容为骨料建筑材料生产工程，根据《宁夏回族自治区同心县国家重点生态功能区产业准入负面清单》，本项目不属于限制类和禁止类。因此，本项目符合《吴忠市生态环境准入清单》。 （5）“三线一单”生态环境分区管控分析 根据2021年7月吴忠市人民政府下发的《吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吴政规发[2021]2号），吴忠市共划定环境管控单元48个，其中优先保护单元25个，优先保护单元面积为7145.06km2，其面积占全市总面积的42.62%；重点管控单元11个，重点管控单元面积为2709.70km2，其面积占全市总面积的16.16%；一般管控单元12个，一般管控单元面积为6911.28km2，其面积占全市总面积的41.24%。 ①优先保护单元：为生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区的并集。优先保护单元以严格保护生态环境、严格限制产业发展为导向，禁止或限制大规模的工业开发和城镇建设。 ②重点管控单元：在扣除优先保护单元的基础上，将水环境重点管控区、大气环境重点管控区、禁燃区、地下水开采等重点管控区等与乡镇行政边界、工业园区等进行空间叠加拟合，形成重点管控单元。重点管控单元总体上以守住环境质量底线、积极发展社会经济为导向，实施环境治理修复和差异的环境准入。 ③一般管控单元：除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域 全部纳入一般管控单元。一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。 本项目与吴忠市“三线一单”符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与吴忠市“三线一单”生态环境分区管控符合性分析一览表 三线一单要求; 本项目情况; 符合情况. 生态保护红线及生态分区管控. 吴忠市生态保护红线目前是衔接落实宁夏回族自治区人民政府 2018 年 6 月发布的《宁夏回族自治区生态保护红线》（宁政发〔2018〕 23 号），基于生态保护红线划定评估工作，以自治区生态系统功能极重要区和重要区，生态环境极敏感区和敏感区为重点，衔接自治区 级及以上自然保护区，县级及以上饮用水水源地，自治区级及以上湿 地公园，自治区级及以上风景名胜区，自治区级及以上森林公园，自治区级及以上地质公园，国家级水产种资资源保护区，国家级生态公益林，黄河干流岸线等各类自然保护地，衔接相关规划及经济社会发展需求，综合统计吴忠生态空间总面积 6318.24 平方公里，占全市国土总面积的37.68%。其中生态保护红线面积约为 3234.37 平方公里，占全市国土总面积的 19.29%。除生态保护红线以外的一般生态空间面积 3083.87 平方公里，占全区国土面积 18.39%。; 项目位于吴忠市同心县韦州镇，根据《吴忠市生态保护红线图》，项目不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线的要求。; 符合. 吴忠市环境管控单元. 吴忠市共划定环境管控单元 48 个，其中优先保护单元25个，优先保护单元面积为7145.06km2，其面积占全市总面积的 42.62%。重点管控单元个数为 11 个，重点管控单元面积为 2709.70km2，占全市总面积的 16.16%。一般管控单元个数为 12 个，其面积为 6911.28km2，占全市总面积的 41.24%。 优先保护单元：为生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保 护区、大气环境优先保护区的并集。优先保护单元以严格保护生态环境、严格限制产业发展为导向，禁止或限制大规模的工业开发和城镇建设。 重点管控单元：在扣除优先保护单元的基础上，将水环境重点管控区、大气环境重点管控区、禁燃区、地下水开采等重点管控区等与乡镇行政边界、工业园区等进行空间叠加拟合，形成重点管控单元。重点管控单元总体上以守住环境质量底线、积极发展社会经济为导向， 实施环境治理修复和差异的环境准入。 一般管控单元：除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域全部纳入一般管控单元。一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。; 本项目位于一般管控单元，项目运行期废水、废气及固废均得到了妥善处理、处置，对周围环境影响较小，因此符合一般管控单元的要求。 本项目与吴忠市环境管控单元位置关系示意图见附图2。; 符合. 环境质量底线及分区管控. 吴忠市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（包含工业污染源重点管控区、农业污染源重点管控区）和水环境一般管控区水环境优先保护区：全市城镇集中式饮用水水源地保护区、水产种质资源保护区、源头水、湿地公园及河湖湿地等高功能水体划定为水环境优先保护区。 水环境优先保护区：将全市城镇集中式饮用水水源地保护区、水产种质资源保护区、 源头水、湿地公园及河湖湿地等高功能水体划定为水环境优先保护区。共划定水环境优先保护区22个，共划定面积为 1612.96 方公里，占全市总面积的 3.10%。 水环境重点管控区：将工业园区所在控制单元作为水环境工业污染源重点管控区。 将水质超标（存有黑臭水体）的控制单元作为重点管控区，其中结合控制单元污染负荷情况将单元划分为水环境农业污染重点管控区。共划定12个重点管控区，划定面积为 347.08 平方公里，占国土面积的 0.67%。 水环境一般管控区：将除水环境优先保护区、水环境重点管控区之外的其它区域作为水环境一般管控区，共划定一般管控区29个，划定面积为14805.99 平方公里，占全市国土面积的 28.49%。 管控要求：对水环境问题相对较少，对区域影响程度较轻的一般控制单元， 落实普适性治理要求，加强污染预防。; 项目位于吴忠市同心县韦州镇，属于水环境一般管控区。本项目运行期废水经处理后回用不外排，对区域环境水质量影响较小。因此，本项目的建设符合水环境一般管控区中的要求。本项目与吴忠市水环境分区管控位置关系图见附图3。; 符合. 基于大气环境脆弱性、敏感性、重要性评价结果，考虑大气污 染传输规律和城市用地特征，识别网格单元主导属性，将吴忠市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，实施分类管理 - 大气环境优先保护区：将全市范围内的自然保护区、风景名胜区、森林公园等环境空气质量功能区一类区识别为大气环境优先保护区，总面积1412.52 平方公里，单元个数为 7 个，占全市面积的 8.41%。 - 大气环境重点管控区：将工业园区等大气污染物高排放区域，上风向、扩散通道、环流通道等影响空气质量的布局敏感区域，静风或风速较小的弱扩散区域，人群密集的受体敏感区域，识别为大气环境重点管控区，重 点管控单元个数为 32 个，总面积 2774.55 平方公里，占全市面积的 16.52%。 3、大气环境一般管控区：将大气环境优先保护区、重点管控区外的其他区域纳入大气环境一般管控区，单元个数为 43 个，总面积12603.43平方公里，占全市面积的 75.06%。 管控要求：贯彻实施区域性大气污染物综合排放标准， 深化重点行业污染治理，强力推进国家和自治区确定的各项产业结构调整措施，加强机动车排气污染治理。对现有涉废气排放工业、企业加强监督管理和执法检查，定期开展清洁生产审核，推动现有重点企业生态化、循环化改造。新建、改建、扩建项目，满足产业准入、总量控制、 排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进园、集约高效发展。; 项目位于吴忠市同心县韦州镇，属于大气环境一般管控区。本项目运行期废气经处理后达标排放，对区域环境空气质量影响较小。因此，本项目的建设符合大气环境一般管控区中的要求。 本项目与吴忠市大气环境分区管控位置关系图见附图4。; 符合. 根据自治区土壤污染状况详查结果，将吴忠土壤污染风险管控 分区分为农用地优先保护区、建设用地土壤污染风险重点管控区和一般管控区。 农用地优先保护区：根据农用地土壤污染状况详查结果，将永 久基本农田作为农用地优先保护区。由于全市农用地土壤环境质量总体良好，暂不划分农用地污染风险重点管控区。 建设用地污染风险重点管控区：以①土壤环境重点监管企业、 疑似污染地块、涉重金属行业企业、重点行业企业用地调查初筛分数较高地块相对集中的乡镇；②上述企业和地块分布相对集中且主导产业（依据宁党办[2018]82 号文确定）包含土壤环境污染防控重 点行业的开发区；③重金属污染防控重点区域，上述区域作为建设用地污染风险重点管控区。最后，吴忠市建设用地污染风险重点管控区主要包括吴忠太阳山开发区和盐池县高沙窝镇和花马池镇、青铜峡市青铜峡镇、利通区金积镇。 一般管控区：除农用地优先保护区及农用地、建设用 地污染风险重点管控区之外的其他区域。 管控要求：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 项目位于吴忠市同心县韦州镇，属于一般管控区。运行期不存在土壤污染情况，对区域土壤环境质量无影响。因此，本项目的建设符合一般管控区要求。 本项目与吴忠市土壤污染风险分区管控关系图见附图5。; 符合. 资源利用上线及分区管控. 水资源利用上线及分区管控： 将吴忠市及县级行政区用水总量及强度未达标的区域（利通区、青铜峡市、同心县、红寺堡），作为水资源利用上线重点管控区，其它区域划为一般管控区。重点管控区要求：优化灌溉方式，加强农业节水。加快产业技术升级，开展工业节水。加大宣传力度，推进城市生活节水。强化水资源承载能力刚性约束。 土地资源利用上线及分区管控： 根据“三线一单”技术指南研究分析，吴忠市暂无土地资源利用重点管控区。; 项目位于吴忠市同心县韦州镇，属于水资源利用上线重点管控区、土地资源一般管控区。项目占地类型为牧草地，项目已取得自然资源部门征地意见，因此，符合土地资源一般管控区；运行过程本项目营运期新鲜水用量19218m3/a，用水量较少，废水经处理后回用不外排。因此，本项目的实施符合资源利用上线要求。; 符合. 吴忠市生态环境准入清单. 吴忠市生态环境准入清单—ZH64032430002 同心县韦州镇、下马关镇、田老庄乡一般管控单元；该管控单元的主体功能定位为中部荒漠草原防沙治沙区、国家级重点生态功能区；空间布局约束为不得开展《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入清单》中同心县的产业准入清单外的产业项目活动; 本项目建设内容为骨料建筑材料生产工程，根据《宁夏回族自治区同心县国家重点生态功能区产业准入负面清单》，本项目不属于限制类和禁止类，符合该区域重点管控单元的相关要求。; 符合. 本项目建设地点位于吴忠市同心县韦州镇，根据《吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，项目位于一般管控单元；项目建设内容为骨料建筑材料生产工程，建设符合《吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求。 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、建设项目概况： 宁夏高铁矿业开发有限责任公司同心分公司拥有同心县韦州镇青龙山西道粱二道山南段五座石灰石矿山，是区内资源储量最大的石灰石矿山企业，目前，有两座矿山已投产，其余三座矿山正在进行生产准备。公司将坚持“绿色、生态、环保、可持续”的发展思路对上述矿山进行开发利用，产品覆盖水泥、精品骨料及下游产业链机制砂、机制砖、高钙石粉、商品混凝土等产品，市场是覆盖区内外铁路、公路及基础设施和民生重点工程项目。年产600万吨绿色精品骨料生产线项目采用宁夏高铁矿业开发有限责任公司同心分公司建筑用石料灰岩矿石为原料生产建筑用骨料，项目总投资12000万元，项目建成后生产规模为年产600万吨骨料。项目已于2022年进行了备案（项目代码：2208-640324-15-01-997083）。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中二十七、非金属矿物制品业 56砖瓦、石材等建筑材料制造 303 粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）类别，因此本项目需要做报告表。建设单位委托我公司进行报告编制，我公司接受委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制了环境影响报告表。 （1）项目名称：年产600万吨绿色精品骨料生产线项目； （2）建设单位：宁夏高铁矿业开发有限责任公司同心分公司； （3）建设地点：宁夏吴忠市同心县韦州镇； （4）建设性质：新建； （5）周边概况：本项目四周均为空地。 （7）项目建设内容及规模： 本项目建设两条生产线，每条生产线年产300万吨骨料，每条生产线产品方案与工艺流程、主机设备均相同。 项目主要建设包括主体工程一级破碎车间、筛分及二级破碎车间、粉磨系统，辅助工程机修车间、消防及循环水池、空压机站、办公及生活用房、附属用房，储运工程包括骨料储存库、渣土棚、成品储运及发运，以及公用工程和环保工程等。 表2-1 项目工程组成情况一览表 项目名称; 工程名称; 内容及规模. 主体工程; 一级破碎车间; 钢结构，1层，高8m，共2个，每个车间面积678.5m2，每个车间主要设备有振动式棒条给料机1台、除土筛1台、重型锤式反击破碎机1台. 二级破碎车间; 钢结构，2层，高10m，共2个，每个车间面积226m2，每个车间主要设备有二级锤式破碎机1台. 筛分车间; 钢结构，3层，高20m，共2个，每个车间面积1392.6m2，每个车间主要设备有环保高效节能筛2台. 粉磨系统; 占地面积434.6m2，共2套，每套包括磨机2台、高压鼓风机2台、涡轮分级机2台. 卸车棚; 三面封闭钢结构，1层，高11m，共2个，每个面积1800m2. 除土筛; 钢结构，2层，高10m，共2个，每个面积171.2m2. 辅助工程; 机修车间; 钢结构，1层，高12m，面积3000m2，用于设备检修. 空压机站; 2个，每个空压机站内设2台空压机，提供除尘器及其他设备的用气. 消防水池; 采用钢筋混凝土水池，地下1层，占地面积194.3m2，容积971.5m3. 办公、生活用房; 采用钢筋混凝土框架结构，占地面积1198.1m2，1层，高4.2m. 附属用房; 采用钢筋混凝土框架结构，占地面积936m2，1层，高4.5m，主要用作仓库等. 储运工程; 1#骨料储存库; 全封闭钢结构，1层，高12m，面积9048.6m2，主要用于储存成品骨料. 2#骨料储存库; 全封闭钢结构，1层，高12m，面积9278.3m2，主要用于储存成品骨料. 3#骨料储存库; 全封闭钢结构，1层，高12m，面积2875m2，主要用于储存成品骨料. 渣土棚; 新建2个全封闭20m×20m钢结构堆棚，1层，高11m，储存渣土，每个储存量为1000t. 成品储运及发运; 新建4个Φ18×30m全密闭圆筒骨料库，分别储存骨料（0-5mm），骨料（5-10mm），骨料（10-20mm），骨料（20-31.5mm），每个储存量为8000t；新建1个Φ10m×30m圆筒脱硫粉库，储存量1000t. 公用工程; 供水系统; 由市政管网供给，满足拟建工程需要，用水量为19218t/a。. 供电系统; 引自当地供电网，满足拟建工程需要，用电量为714.2万度/年。. 排水系统; 本项目生产废水经沉淀池沉淀后回用，雨水经生产区排水沟收集后排入雨水收集池。生活污水经化粪池沉淀后，经一体化污水处理设备处理可作为厂区和建设单位矿山绿化和道路洒水，不外排。. 环保工程; 废气; 1、破碎车间、筛分车间、骨料储存库、皮带输送全封闭； 2、针对生产过程中各粉尘产生点，一级破碎、除土筛、一二级筛分、二级破碎、圆筒骨料储库、脱硫粉仓、粉磨系统均设置集气罩、气箱脉冲袋式除尘器，共设置15台袋式除尘器（TA001～TA015），产生的粉尘经袋式除尘器处理达标后，通过各除尘器不低于15m高排气筒排放； 3、卸车棚、渣土堆棚为三面密闭，并设置喷淋降尘设施； 4、产尘点喷淋抑尘，生产区定期清扫，洒水抑尘； 5、厂区地面硬化，不能硬化区进行绿化。. 废水; 生产废水主要为洗车废水，经沉淀池（10m3）沉淀后循环使用，废水不外排。沉淀池进行防渗处理。 生活污水经化粪池沉淀后，经一体化污水处理设备（接触氧化工艺，4m3/d）处理可作为厂区和建设单位矿山绿化和道路喷洒用水，冬季储存于杂用水池（40m3）或用于绿化冬灌。 食堂废水经过管道排至隔油池（2m3）处理后，排入一体化污水处理设备处理。. 噪声; 设备运转过程中易产生噪音的设备均采用封闭隔声、吸声等降噪处理措施，在进出风口安装消声器，空压机等高噪声设备设置在设备间内，加强厂区及周边的绿化建设。. 固废; 生活垃圾由垃圾桶集中收集后交由市政环卫部门统一处理。 餐厨垃圾及隔油池渣经统一收集后委托有资质单位处置。 沉淀池产生的沉淀泥沙，收集外售。 布袋除尘器收集的粉尘，储存于脱硫粉仓，外售综合利用。 废机油集中收集，暂存与危废暂存间（面积5m2），定期委托有资质单位集中处理。. - 2、产品方案 表2-2 产品方案表 序号; 产品; 比例; 台时产量（t/h）; 年产量（万吨）; 备注. 1; 20～31.5mm骨料; 22.0%; 440.0; 132.0; 产品. 2; 10～20mm骨料; 30.0%; 600.0; 180.0; 产品. 3; 5.0～10mm骨料; 18.0%; 360.0; 108.0; 产品. 4; 0～5.0mm骨料; 25.8%; 516.8; 155.0; 产品. 5; 脱硫粉; 4.2%; 83.2; 25.0; 产品. 6; 合 计; 100%; 2000; 600.0. - 3、设备一览表 表2-3 项目设备一览表 序号; 设备名称; 设备参数; 台数; 备 注. 1; 振动式棒条给料机; 规格：2000×6000m，最大进料粒度：1200mm，能力：1500~2000t/h，功率：2×25kW; 2; 一级破碎给料. 2; 除土筛; 规格：2000×5000m，能力：200～300 t/h， 电机功率：2×7.5kW; 2; 除土筛分. 3; 重型锤式反击破碎机; 规格：1920×2000m，进料粒度：≤1200mm，排料尺寸：≤50mm，能力：1200~1600t/h， 电机功率：800kW; 2; 一级破碎. 4; 二级锤式破碎机; 规格：1270×1490m，进料粒度：≤250mm，排料尺寸：≤31.5mm，能力：400~500t/h，电机功率：2×200kW; 2; 二级破碎. 5; 环保高效节能筛; 规格：2800×7000m，处理量：600~800t/h，筛网层数：4层，筛面倾角：16°，电机功率：4×11kW; 4; 筛分. 6; 磨机; 规格：GK250，处理量：23~28t/h，进料粒度：≤30mm，成品细度：200目（通过率97%），电机功率：315kW; 4; 粉磨. 7; 空压机; 能力：30m3/h，0.8MPa、功率：200kW; 2; 空压机站. - 4、原辅料及能源消耗 本项目原辅材料主要来源于宁夏高铁矿业开发有限责任公司同心分公司同心县韦州镇青龙山西道粱二道山石灰石矿山，矿山位于本项目北侧约1.5km，矿山不在本次评价范围内。矿石原料通过矿车运输至卸车棚，厂区不设原料堆棚。本项目的资源消耗情况详见表2-4所示。 表2-4 项目原辅料及能源消耗情况 序号; 名称; 单位; 数量; 来源. 1; 石灰石矿石; 万t/a; 648; 同心县韦州镇青龙山西道粱二道山石灰石矿山. 2; 电; 万度/a; 714.2; 当地供电网. 3; 水; t/a; 13218; 市政管网. 石灰石矿石的矿物组分简单，有用矿物为方解石，含量多在87-98%，主要为泥晶方解石（粒度小于0.005mm），次为粉晶方解石（0.006-0.06mm）。 矿石化学成分主要为CaO、MgO、SiO2、fSiO2、Al2O3、Fe2O3、K2O、Na2O、S、SO3、P、Cl、烧失量、酸不溶物。 各分矿层品位统计结果显示，K2矿层CaO的平均品位为52.39%，MgO含量为1.78%、SiO2含量1.60%、fSiO2含量0.79%，Fe2O3为0.20%，Al2O3为0.41%、酸不溶物2.10%。K3矿层CaO的平均品位为52.08%，MgO含量为1.83%、SiO2含量1.98%、fSiO2含量1.24%，Fe2O3为0.17%，Al2O3为0.57%、酸不溶物2.81%。 5、公用工程 （1）用水 本项目用水来源于太阳山青龙大道管线，指标每年5万方，可完全满足两期项目用水量需要。 本项目用水主要包括生产用水和生活用水。生产用水包括洗车用水、料口降尘用水、道路浇洒用水、粉磨系统冷却水、绿化用水等。本项目每日洗车约400辆，用水按50L/辆，则洗车用水量为20m3/d、6000m3/a；料口降尘用水按0.6m3/h计，用水量为6m3/d、1800m3/a；道路浇洒用水按1L/m2·d计，本项目道路占地约5660m2，用水量为5.66m3/d、1698m3/a；绿化用水按2L/m2·d计，本项目绿化面积4200m2，用水量为8.4m3/d、2520m3/a；粉磨系统冷却水用量为20m3/d、6000m3/a，循环使用。本项目定员40人，项目年运行时间300天，生活用水按100L/人·d，项目用水量为4m3/d、1200m3/a。项目总用水量为64.06m3/d、19218m3/a。 （2）排水 本项目料口降尘用水、道路浇洒用水、绿化用水全部消耗，粉磨系统冷却水循环使用，产生的废水主要为生产废水洗车废水和生活污水。 本项目生产废水主要为洗车废水，洗车废水产生量按用水量的90%计，则产生量为18m3/d、5400m3/a，经沉淀池（10m3）沉淀后循环使用，废水不外排；生活污水产生量按用水量的80%计，则产生量为3.2m3/d、960m3/a，食堂废水经过管道排至隔油池处理后，与生活污水一同经化粪池沉淀后，排入一体化污水处理设备（4m3/d）处理达标后送到杂用水池（40m3），用于厂区和建设单位矿山绿化和道路洒水，冬季储存于杂用水池或用于冬灌。项目排水采用雨污分流制，场地内的雨水经生产区排水沟收集后排入雨水收集池。 本期生活、生产给水量，污水产生量计算见表2-5。 表2-5 给水量、污水产生量汇总表 序号; 用水性质; 单位; 数量; 用水定额; 用水量 (m3/d); 污水产生量(m3/d); 备注. 单位; 最高日. 1; 洗车用水; 辆; 400; L/辆; 50; 20; 18; /. 2; 料口降尘用水; h; 10; m3/h; 0.6; 6; 0; 1班工作制. 3; 职工生活; 人; 40; L/人·d; 100; 4; 3.2; /. 4; 绿化灌溉; m2; 4200; L/m2·d; 2; 8.4; 0; /. 5; 道路浇洒; m2; 5660; L/m2·d; 1; 5.66; 0; /. 6; 粉磨系统冷却水补水; h; 10; m3/h; 2; 20; 0. 合计; /; /; /; 155.6; 64.06; 21.2; /. 图2-1 项目水平衡图（单位m3/d） （3）供电 本项目10kV供电电源引自当地供电网，架设一路架空绝缘导线专线至骨料加工区总降变电所。供电电压、容量满足本项目要求。 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目劳动定员40人，全部在厂区内食宿。 工作制度：年工作日300天，每天1班，每班10小时。 7、总平面布置合理性分析 本项目自西向东依次分别是消防水池，骨料储存库、成品仓、粉磨系统、附属用房、筛分车间、渣土棚、除土筛、一二级破碎及卸车棚。本项目西侧交通便利，因此出入口均位于厂区西侧，门卫根据出入口布置在厂区西侧。设置两个出入口，保证交通运输顺畅。具体见附图7总平面布置图。 8、评价时段 本项目包括施工期与运营期两部分，其中施工期，时间为12个月，时段为2022年11月，运营期自2023年11月开始；故项目的工程分析和环境影响主要为施工期和营运期。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 本项目建设过程可分为前期准备、建筑施工和建成运行三个阶段，前期准备阶段主要为施工前期准备及方案、工程设计和征地等，施工阶段分为场地平整、基础工程、主体工程施工。待竣工验收施工期结束，进入营运期。具体工艺流程如下图2-2所示。 方案设计 噪声、扬尘、汽车尾气、生态破坏 场地平整 噪声、扬尘、废水、固体废物 工程设计 基础工程施工 噪声、扬尘、废水、固体废物 主体工程施工 竣工验收 废水、废气、噪声、固体废物 投入营运 图2-2 施工期工艺流程图及产污环节图 二、营运期工艺流程 本项目营运期工艺流程见图2-3。 图2-3 工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）一级破碎及除渣土 石灰石矿石经汽车运输至卸料平台（设置喷淋降尘），分别从三面通道卸入一级破碎车间的卸车斗，由料斗下部振动式棒条给料机均匀给料，振动式棒条给料机对矿石进行粗筛分，振动式棒条给料机上部物料均匀给料进入重型锤式破碎机进行一次破碎，破碎后的物料送至筛分系统进行一次筛分； 振动式棒条给料机下部出料小于80mm的物料，经皮带机输送至除土筛后进行筛分，筛下0～15mm物料为渣土，经皮带机输送至渣土棚。除土筛筛上物料为矿石，由输送机输送至筛分系统进行一次筛分。 - （2）二级破碎 经一级筛分后大于31.5mm的物料，由皮带机输送至二级锤式破碎机进入二级破碎，二破出料与一破出料共用输送皮带至一筛筛分循环。 （3）筛分系统 筛分车间布置2台4层环保高效节能筛，一二级破碎后物料及除土筛筛上物料，由皮带机输送至筛分车间进行一级筛分。筛分后＞31.5mm的物料，经皮带机输送返回至二级破碎机进行破碎，破碎后的物料由皮带机再返回至筛分车间进行二级筛分，组成循环系统，将物料分为20～31.5mm、10～20mm、5～10mm、0～5mm四种成品骨料，成品骨料经皮带机输送至各自储仓内。 （4）成品储存及输送 骨料成品采用Φ18m圆库进行储存，库底设二条装车通道，采用散装机散装出厂或储存于骨料储存库，库底设100t汽车衡计量。 （5）粉磨生产脱硫粉 0～5.0mm的一部分通过皮带机送至雷蒙磨系统进行粉磨，生产脱硫粉。雷蒙磨由主机（含减速机）、分级机、鼓风机、皮带给料机、管道系统、脉冲收集器、电控柜等组成。主机腔内支承在梅花架上的4个磨辊装置绕中心轴旋转，磨辊在离心力的作用下向外摆动，从而使磨辊压紧磨环，磨辊同时绕磨辊轴自转。被旋转的铲刀扬起的物料被抛向磨辊与磨环之间，因磨辊的滚碾而达到粉碎和研磨作用。磨碎的粉末被鼓风机的气流吹到主机上方的分级机进行分筛，细度过粗者仍落入主机内重磨，细度合乎规格者随风流入双旋风收集器，收集后经出粉管排出即为脱硫粉成品。 气流经双旋风收集器上端的管道流入鼓风机，风路是循环的，除鼓风机至研磨室为正压外，其余管路内气流均在负压下流动，室内卫生条件较好。由于物料所含水份在研磨时受热蒸发为气体，管路中各法兰接合处、进料口等处泄入风管的气体导致循环风路中的风量增加，这些增加风量经鼓风机和主机之间的余风管导至脉冲收集器，随同风流带入的粉末经脉冲收集器收集后，由脉冲收集器上端的引风机口排入大气。 （6）收尘系统 整个砂石骨料生产系统在有组织排放点均设置袋收尘器，布置于破碎、筛分和物料转运点，收尘管道布置于系统各处扬尘点，收集的粉尘通过输送设备输送至脱硫粉仓，然后经汽车散装出厂。另外，原料受料斗等无组织排尘处设置喷水除尘系统，确保整个系统粉尘达标排放。 （7）空压机站 本项目设置一座空压机站，分别布置在筛分车间附近，提供全厂收尘器及其他设备的用气。 表2-6 物料平衡一览表 （单位：万t/a） 序号; 投 入; 产 出. 物料名称; 数量; 序号; 物料名称; 数量. 1; 矿石; 648; 1; 20～31.5mm骨料; 132.0. 2; 10～20mm骨料; 180.0. 3; 5.0～10mm骨料; 108.0. 4; 0～5.0mm骨料; 155.0. 5; 脱硫粉; 25.0. 6; 骨料废料（渣土）; 47.169. 7; 粉尘; 0.831. 合计; 648; 合计; 648. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、生态环境现状 项目所在位置属吴忠市同心县韦州镇境内，人类活动较集中区，区域内动物多为当地常见种，主要有杂食性的鸟类和小型啮齿类野生动物鼠类、蜥蜴类、蛙、蟾蜍等，无大型野生动物，且在现场踏勘及走访过程中未见珍稀、濒危及国家级和自治区级保护动物的栖息地及繁殖地。 项目所在区域植被主要为冷蒿、短花针茅、芨芨草野生植被及荞麦等人工化植被，未见珍稀濒危或国家、自治区级保护植物物种。 2、环境空气 （1）根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，项目所在区域环境空气质量达标判断，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据。 本项目位于吴忠市同心县韦州镇，本项目所在区域环境空气质量现状数据引用《2020年宁夏生态环境质量状况》中同心县的监测数据，扣除沙尘天气后2020年区域环境空气质量现状监测结果见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量现状评价一览表 污染物; 年评价指标; 浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均浓度; 68; 70; 97.14; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 34; 35; 97.14; 达标. SO2; 年平均浓度; 11; 60; 18.33; 达标. NO2; 年平均浓度; 26; 40; 65.00; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30.00; 达标. O3; 日最大8小时第90百分位数; 126; 160; 78.75; 达标. 由上表可知，扣除沙尘天气后，2020年同心县环境空气质量6项基本因子 PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）判定，项目所在区属于达标区。 - （2）依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 - 本项目特征因子为TSP，为了解特征污染因子现状情况，本次引用《宁夏五创矿业有限公司年产10万吨机制砂和40万吨矿粉项目环境影响报告表》中宁夏中科精科检测技术有限公司于2021年4月21日～4月23日对其项目区域设点监测，检测结果见表3-2。宁夏五创矿业有限公司年产10万吨机制砂和40万吨矿粉项目位于项目北侧约1.5km，监测点位位于宁夏五创矿业有限公司项目厂界北侧下风向400m处（北纬37°17′11.34″，东经106°34′4.46″），引用数据满足要求。 表3-2 TSP监测结果统计一览表 采样日期; 频次; 项目; 标准值（ug/m3）; 占标率/%; 超标率/%; 达标情况. TSP（ug/m3）. 4月21日; 日均值; 270; TSP：300; 90; 0; 达标. 4月22日; 日均值; 214; 71.3; 0; 达标. 4月23日; 日均值; 236; 78.7; 0; 达标. 由表3-2可知，监测点位TSP日均最大浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求（TSP≤300ug/m3）。 3、地表水环境 本项目所在区域地表水体为甜水河，位于项目西侧约7.4km，甜水河为季节性河流，甜水河是苦水河的支流，苦水河为黄河一级支流。本次评价引用《同心县2022年度生态环境质量监测（水环境）地表水水质监测（8月份）》中苦水河韦州甜水河断面的监测数据，具体监测结果见表3-3。 表3-3 区域地表水环境质量现状评价一览表 项目; Ⅳ类标准; 检测结果(mg/L); 达标情况. pH（无量纲）; 6-9; 8.5; 达标. 溶解氧; ≥3; 7.76; 达标. 高锰酸盐指数; ≤10; 3.02; 达标. 化学需氧量; ≤30; 12; 达标. 五日生化需氧量; ≤6; 3.2; 达标. 氨氮; ≤1.5; 0.250; 达标. 总磷（以P计）; ≤0.3; 0.04; 达标. 总氮（以N计）; /; 26.7; /. 铜; ≤1.0; 0.001L; 达标. 锌; ≤2.0; 0.05L; 达标. 氟化物（以F计）; ≤1.5; 2.91; 不达标. 硒; ≤0.02; 0.0004L; 达标. 砷; ≤0.1; 5×10-4; 达标. 汞; ≤0.001; 0.00004L; 达标. 镉; ≤0.005; 0.001L; 达标. 六价铬; ≤0.05; 0.043; 达标. 铅; ≤0.05; 0.01L; 达标. 氰化物; ≤0.2; 0.001L; 达标. 挥发酚; ≤0.01; 0.0003L; 达标. 石油类; ≤0.5; 0.01L; 达标. 阴离子表面活性剂; ≤0.3; 0.05L; 达标. 硫化物; ≤0.5; 0.01L; 达标. 粪大肠杆菌（个/L）; ≤20000; 330; 达标. 注：L表示该项目未检出，L之前的数为方法检出限。 由监测结果可知，苦水河韦州甜水河监测断面氟化物超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求，其余各项水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。超标原因主要是地质因素所致。 4、声环境 为了解本项目周围声环境质量现状，我单位委托宁夏盛世蓝天环保技术有限公司于2022年9月5日对本项目区域的声环境进行了现状监测。 ①监测项目 测量离地1.5m高度处的噪声。 ②监测频次 每天监测2次，昼夜各1次，监测2天。 ③监测方法 严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行监测。 ④监测布点 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）布点。 本项目周围无噪声源，因此在项目场址中心布置噪声监测点位，可反映项目所在位置声环境质量状况，项目监测点位详见图3-1。 场界 监测点位 图3-1 项目噪声监测点位 ⑤监测仪器 噪声监测仪器见表3-4。 表3-4 监测仪器一览表 项目; 噪声及气象参数. 宁夏盛世蓝天环保技术有限公司; 仪器名称及型号; 测量范围; 生产厂家; 检定与校准. AWA5688 多功能声级计; 30dB～130dB; 杭州爱华仪器有限公司; 出厂编号：10329747 设备编号：LT-03 检定单位：宁夏计量质量检验检测研究院 检定证书号：22006662-001 有效期：2022.3.24-2023.3.23. AWA6221A 声校准器; 标准声压级：94.0dB; 杭州爱华仪器有限公司; 出厂编号：1007026 设备编号：LT-03-1 检定单位：深圳天溯计量检测股份有限公司 检定证书号：Z20223-D001052 有效期：2022.3.25-2023.3.24. ⑥监测条件 本项目监测期间气象参数见表3-5。 表3-5 气象参数一览表 监测日期; 天气; 环境温度 （℃）; 湿度 （%）; 风速 （m/s）; 大气压 （hPa）. 2022.9.5; 晴; 22.0~25.3; 38.4~41.2; 静风; 921.0~936.9. ⑦质量控制 噪声测量仪器性能必须符合《声级计电声性能及测量方法》（GB/T3785-2010）规定，并在测量前后进行校准。 ⑧评价标准 本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 ⑨监测结果 本项目声环境现状监测结果见表3-6。 表3-6 本项目声环境现状监测结果统计表 测量点位; 测量高度 （m）; 9月5日. 昼间dB(A); 夜间dB(A). 项目建设地址中心; 1.5; 42.5; 39.1. ⑩监测结果分析 根据现状监测结果可知：本项目场址处监测的噪声值昼间42.5dB(A)、夜间39.1dB(A)，均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，即：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。 综上分析，本项目所在区域声环境现状良好。 5、地下水、土壤环境质量现状 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求：原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查，建设项目如果存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目位于吴忠市同心县韦州镇青龙山附近，运营期不存在土壤、地下水污染途径，因此不对土壤和地下水开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘情况可知，本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等生态环境敏感区，也不涉及生态保护红线；项目项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标，项目厂界50m范围内无声环境保护目标，项目厂界外500m范围内无地下水环境保护目标。项目周围环境关系图见图3-2。 场界 500米 图3-2 项目周围环境关系图 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 项目生活污水经化粪池收集后，经一体化污水处理设备处理可作为厂区绿化和道路喷洒用水，执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020），具体标准值见表3-7。 表3-7 污水排放标准执行标准值 污染物; pH; BOD5; 氨氮; 溶解性总固体; 溶解氧; 总氯. 标准限值（mg/L）; 6.0～9.0; 10; 8; 2000; 2.0; 1.0（出厂），0.2（管网末端. 2、废气 项目施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值；项目运营期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级排放标准及无组织排放浓度限值。 表3-8 大气污染物排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 1; 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 3、噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，标准值见表3-9。 表3-9 建筑施工场界噪声限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准，标准值见表3-10。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 4、固废 （1）本项目产生的一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 修订）相关标准要求。生活垃圾执行《中华人民共和国固体废 物污染环境防治法》（2020 修订）。 （2）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《宁夏回族自治区“十四五”主要污染物减排综合工作方案》，本项目总量控制指标主要包括化学需氧量、氨氮、颗粒物。 本项目废水主要是生活污水，生活污水经化粪池收集沉淀后，经一体化污水处理设备处理可作为厂区绿化和道路喷洒用水，不外排。因此，本项目无需申请总量控制指标。 项目大气总量控制指标为颗粒物，排放量为23.678t/a。 根据《排污许可管理条例》（国务院令第736号）及《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）等文件的规定，须在本项目投入生产前结合污染物排放标准、环境影响评价文件及批复要求等办理排污许可等相关手续。 没有区域总量的污染物应通过排污权交易获得排污权。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、生态保护措施 项目施工过程中有土方开挖、机械碾压等作业，这样势必会造成占地范围植被的破坏，部分施工活动会影响区域周边的鸟类等动物的栖息和觅食等。同时会带来扬尘、水土流失等环境问题。为了有效保护工程所在区域的动植物资源，建设单位采取的生态破坏防治措施如下： 施工场区布设应结合当地条件，因地制宜，合理规划临时场地，施工场区选择在距离区域道路较近的场地。从严控制管理用地，在施工结束后及时对临时设施进行拆除并进行植被恢复。具体如下： ①针对施工活动对植被和土壤的影响，施工期间应划定施工范围，在保证施工顺利进行的前提下，严格限制施工人员及工机械的活动范围，尽可能缩小施工作业带的宽度。 ②加强教育，规范施工人员的行为，爱护花草树木，严紧砍伐、破坏施工区以外的植被，不准随便破坏动物巢穴，严禁捕杀野生动物，禁止施工人员捕食鸟类、兽类等野生动物，以减轻施工对当地陆生动植物的影响，并采取有效措施抑制鼠类的危害。一旦在施工中遇到需要保护的动植物，应当立即向当地林业部门汇报，协商采取妥善的保护措施后才能进行下一步施工。 ③在选择临时占用地时，应注意根据实际需要控制临时占地的面积，禁止随意扩大占地面积。 ④土方开挖前，应执行分层开挖的操作制度，即表层土与底层土分开堆放；土方填埋时，也应分层回填，即底土回填在下，表土回填在上。回填时，还应留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成地表下陷和水土流失。 ⑤施工结束后，施工单位应负责及时清理现场，使之尽快恢复原状，将施工期对生态环境影响降到最低程度。 2、声环境保护措施 为了进一步减少施工噪声对项目周围声环境影响，施工期应采取以下措施对施工噪声进行防治： ①施工过程中选用低噪声的施工设备，保证施工时厂界噪声应不大于70dB(A)； ②应严格实施运输过程管理，敏感路段应限速，禁止鸣笛，物料装卸应规范操作。 ③施工单位应严格按照标准操作规程使用各类施工机械设备，并定期维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染。 ④施工时应尽量避免多台施工机械同时施工，严格控制施工作业时间。 3、大气环境保护措施 为了进一步减少施工扬尘对大气环境的影响，施工期应采取以下扬尘污染防治措施： ①施工标志牌的规格和内容：施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防 保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 ②为减少施工期扬尘对环境的影响，对施工场地适时洒水。 ③对砂石、灰土等物料应采取密目网遮盖等防尘措施。 ④运输车辆在运输颗粒物料时应采取篷布苫盖措施，防止物料四处散落，污染周围环境。 ⑤运输车辆驶出施工场地前必须做除泥除尘处理，严禁车轮带泥的车辆上路行驶。 ⑥在施工期间注意天气预报，尤其在风速大于4m/s时停止开挖、回填土方作业，防止二次扬尘的产生。 ⑦施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 ⑧针对施工车辆产生的尾气，施工过程中应加强施工机械和车辆的维护保养，减少废气排放量。 ⑨本项目施工结束后，经及时平整后进行绿化或恢复原有土地功能，因此，根据工程特征，参照执行建筑工地“六个百分百”（施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输）和“六到位”（出土工地和拆迁工地应做到施工围挡到位；出入口道路混凝土路面硬化到位；基坑坡道硬化处理到位；全自动冲洗设备安装和使用到位；建筑垃圾运输车辆密闭到位；拆迁工地拆除过程中使用专业降尘设施湿法作业到位）。 4、水环境保护措施 施工现场设置沉淀池，沉淀池要求采取防渗措施，施工废水经沉淀处理后用于洒水抑尘；施工营地设置旱厕，定期清掏，产生少量的洗漱废水泼洒抑尘。 5、固体废物处置措施 本项目土方工挖填平衡无弃方；建筑垃圾中可回收利用的回收利用，不能回收利用的运送至政府指定地点进行处置，不得随意倾倒，运送建筑垃圾的车辆应加盖篷布；施工人员生活垃圾按处理方式进行分类收集，定期由当地环卫部门统一清运处置。 6、环境管理与监测计划 建设项目环境保护管理是指工程在建设期必须遵守国家、省、自治区、市的有关环境保护法律、法规、政策与标准，接受地方环境保护主管部门的监督、调整和制订环境规划保护目标，协调同有关部门的关系以及一切与改善环境有关的管理活动。本环评就项目施工期环境管理提出如下要求： ①建设单位与施工单位签订项目承包合同中，应包括有关项目施工期间环境保护条款，包括项目施工中生态环境保护、施工期间环境污染控制、施工人员环保教育及相关奖惩条款。 ②施工单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工。 ③施工现场应加强环境管理，施工场地采取降尘措施，项目施工完毕后由施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与挖填方，减少扬尘；施工现场应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定和要求。施工期环境管理措施见表4-1。 表4-1 施工期环境管理措施一览表 序号; 拟采取管理措施. 1; 审查施工单位现场管理机构的环境管理体系，检查环境污染防治措施是否落实，评价施工单位是否具备开工条件. 2; 对施工过程中防治气、水、声、固废污染及生态破坏的工程设施和管理措施进行巡视、检查和旁站. 3; 落实项目区土石方去向及产生扬尘的治理措施. 4; 落实项目施工期造成植被破坏等补偿、恢复措施. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 营运期环境保护措施： 一、废气 1、粉尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3099 其他其他非金属矿物制品制造行业系数表”，石灰石破碎、筛分工艺颗粒物产污系数为1.13kg/t-产品，粉磨工艺颗粒物产污系数为1.19kg/t-产品。 ①除土粉尘 单个除土筛分工序台时产量40t/h，产污系数按1.13kg/t-产品，则粉尘产生量为135.6t/a，配套风机风量为22320m3/h，除土筛分工序工作制度为300d×10h，在除土筛分过程产生的粉尘经全密闭管道收集后经1套气箱脉冲袋式除尘器处理，集气效率95%，除尘效率不低于99.7%，经除尘器处理后经15m排气筒排放（DA001、DA002）。 则除土粉尘产排情况见表4-2。 表4-2 除土粉尘产生及排放情况一览表 排气筒 编号; 污染物 名称; 产生量t/a; 处理措施; 风量 m3/h; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度mg/m3. DA001; 1#除土筛分粉尘; 135.6; 全密闭+管道收集+袋式除尘器+15m高排气筒; 22320; 0.386; 0.129; 5.772. DA002; 2#除土筛分粉尘; 135.6; 全密闭+管道收集+袋式除尘器+15m高排气筒; 22320; 0.386; 0.129; 5.772. 根据上表可知，除土筛分工序无组织排放量为13.56t/a。 ②破碎、筛分粉尘 本项目产品产量为600万t/a，产污系数按1.13kg/t-产品，则破碎、筛分粉尘产生量为6780t/a，每条生产线共设置3套粉尘收集、处理系统，破碎、筛分工序工作制度为300d×10h，破碎、筛分工序产生的粉尘经全密闭管道收集后经3套气箱脉冲袋式除尘器处理，集气效率95%，除尘效率不低于99.7%，经除尘器处理后经15m排气筒排放（DA003、DA004、DA005、DA006、DA007、DA008）。 则破碎、筛分粉尘产排情况见表4-3。 表4-3 破碎、筛分粉尘产生及排放情况一览表 排气筒 编号; 污染物 名称; 产生量t/a; 处理措施; 风量 m3/h; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度mg/m3. DA003; 1#破碎粉尘; 1288.2; 全密闭+管道收集+袋式除尘器+15m高排气筒; 59808; 3.671; 1.224; 20.462. DA004; 2#破碎粉尘; 1288.2; 全密闭+管道收集+袋式除尘器+15m高排气筒; 59808; 3.671; 1.224; 20.462. DA005; 1#一二级筛分粉尘; 1695; 全密闭+管道收集+袋式除尘器+15m高排气筒; 59808; 4.831; 1.610; 26.924. DA006; 2#一二级筛分粉尘; 1695; 全密闭+管道收集+袋式除尘器+15m高排气筒; 59808; 4.831; 1.610; 26.924. DA007; 1#二级破碎粉尘; 406.8; 全密闭+管道收集+袋式除尘器+15m高排气筒; 22320; 1.159; 0.386; 17.315. DA008; 2#二级破碎粉尘; 406.8; 全密闭+管道收集+袋式除尘器+15m高排气筒; 22320; 1.159; 0.386; 17.315. 合计; 6780; /. 根据上表可知，破碎、筛分工序无组织排放量为339t/a。 ⑤粉磨粉尘 单个粉磨工序台时产量50t/h，产污系数按1.19kg/t-产品，则粉尘产生量为178.5t/a，配套风机风量为22320m3/h，粉磨工序工作制度为300d×10h，粉磨过程会产生的粉尘经全密闭管道收集后经1套袋式除尘器处理，除尘效率不低于99.7%，经除尘器处理后分别经两根15m排气筒排放（DA009、DA010）。 则粉磨工序粉尘产排情况见表4-4。 表4-4 粉磨粉尘产生及排放情况一览表 排气筒 编号; 污染物 名称; 产生量t/a; 处理措施; 风量 m3/h; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度mg/m3. DA009; 1#粉磨粉尘; 178.5; 全密闭+管道收集+袋式除尘器+15m高排气筒; 22320; 0.509; 0.170; 7.597. DA010; 2#粉磨粉尘; 178.5; 全密闭+管道收集+袋式除尘器+15m高排气筒; 22320; 0.509; 0.170; 7.597. 根据上表可知，粉磨工序无组织排放量为17.85t/a。 ⑥成品储存粉尘 本项目产品经破碎和筛分后，按照粒径大小输送至不同的骨料库，骨料在入库时由于落料会产生粉尘，本项目共设置4个骨料库。骨料库粉尘产生系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989.10）中“粒料加工厂”中“运输和搬运”数据0.15kg/t产品进行核算。本项目骨料库、脱硫粉库顶部通过密闭负压收集分别通过一套布袋除尘器除尘，集气效率98%，除尘效率不低于99.7%，年工作300×10h，骨料库配套风机风量为11160m3/h，脱硫粉库配套风机风量为6696m3/h，经除尘器处理后经不低于15m高排气筒排放（DA011、DA012、DA013、DA014、DA015）。 则成品储库粉尘产排情况见表4-5。 表4-5 成品储存粉尘产生及排放情况一览表 排气筒 编号; 污染物 名称; 产生量t/a; 处理措施; 风量 m3/h; 排放量 t/a; 排放 速率 kg/h; 排放 浓度mg/m3. DA011; 20～31.5mm骨料成品储存粉尘; 198; 负压收集+袋式除尘器+15m高排气筒; 11160; 0.564; 0.188; 16.855. DA012; 10～20mm骨料成品储存粉尘; 270; 负压收集+袋式除尘器+15m高排气筒; 11160; 0.770; 0.257; 22.984. DA013; 5.0～10mm骨料成品储存粉尘; 162; 负压收集+袋式除尘器+15m高排气筒; 11160; 0.462; 0.154; 13.790. DA014; 0～5.0mm骨料成品储存粉尘; 232.5; 负压收集+袋式除尘器+15m高排气筒; 11160; 0.663; 0.221; 19.792. DA015; 脱硫粉成品储存粉尘; 37.5; 负压收集+袋式除尘器+15m高排气筒; 6696; 0.107; 0.036; 5.320. 根据上表可知，成品储存粉尘无组织排放量为18t/a。 ⑥卸车坑及渣土堆棚粉尘 对于卸车坑及渣土堆棚考虑水喷雾除尘，卸车坑及渣土堆棚采用钢结构堆棚形式顶部和三面封闭，可以有效的减少灰尘的无组织排放，故粉尘排放量极少。根据类比同类型项目，喷雾除尘后装卸起尘粉尘产生量为0.5t/a。 ⑦成品骨料储存库扬尘 项目成品在堆放及物料装卸过程中，会产生扬尘。根据生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： P=ZCy FCy NC Da/b2 Ef S10-3 式中：P：颗粒物产生量，t； ZCy：装卸扬尘产生量，t； FCy：风蚀扬尘产生量，t； NC：年物料运载车次，项目年产砂石600万t，均采用货车运输，单车平均运载量20t，则取值300000车； D：单车平均运载量，成品堆场取值20t/车； （a/b）：装卸扬尘概化系数，kg/t。a指各省风速概化系数，宁夏回族自治区取值0.0015；b指物料含水率概化系数，项目成品堆场物料含水率较高，约10%，堆存物料类型类比表土（含水率10%）含水率概化系数，取值0.0151； Ef：堆场风蚀扬尘概化系数，成品堆场堆存物料类型选取各种石灰石产品，取值3.6062kg/m3； S：堆场占地面积，成品堆场取值21202m2。 根据上述公式进行计算，则项目成品堆场风蚀扬尘、装卸扬尘产生量为158.88t/a。 堆场颗粒物排放量核算公示为 UC=P×（1-Cm）×（1-Tm） 式中：P：颗粒物产生量，t； UC：颗粒物排放量，t； Cm：颗粒物控制措施控制效率，%，本项目采取喷淋洒水措施，取74%； Tm：堆场类型控制效率，%，本项目为封闭成品骨料储存库，取99%。 根据上述公式计算，则项目成品骨料储存库扬尘排放量为0.41t/a。 ⑧运输车辆动力起尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m3。 本项目车辆在厂区行驶距离按100m计，平均每天发车约400辆·次，车辆载重约20.0t，以速度10km/h行驶。根据本项目的实际情况，本环评要求对厂区内地面进行定时撒水，以减少道路扬尘。基于这种情况，本环评对道路路况（即表面起尘量）以0.02kg/m2计，则计算得出项目汽车动力起尘量为0.55t/a。项目通过洒水抑尘，洒水抑尘效率约为80%，可明显降低装卸粉尘的产生量，因此，本项目物料装卸作业过程中粉尘排放量约0.11t/a，排放速率为0.03kg/h。 2、废气监测要求 污染源监测根据项目特点和《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业（HJ954—2018）》的要求，监测计划如下表所示。建设单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析，对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。手工监测时，生产负荷应不低于本次监测与上一次监测周期内的平均生产负荷。 表 4-6 本项目废气例行监测要求汇总表 环境要素; 监测位置; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; DA001-DA015; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂界上风向设参照点，下风向设监控点; 颗粒物; 每年一次. 3、非正常排放 本项目采用较先进的工艺技术和生产设施，设专人管理，过程控制，设备出现故障时，可以做到随时停机检修，对一线职工上岗前进行培训实行规范化管理，严格岗前岗中岗后维护检查和交接班制度，尽可能杜绝废气非正常排放的发生。 本项目的事故排放情况主要考虑布袋除尘器破损造成的非正常排放。假定布袋除尘器损坏时以净化效率为50%计，非正常排放量核算详见下表4-7。 表4-7 非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放 原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; DA001; 布袋除尘器破损; 颗粒物; 481; 21.470; 0.5; 1; 关闭除土筛. 2; DA002; 布袋除尘器破损; 颗粒物; 481; 21.470; 0.5; 1; 关闭除土筛. 3; DA003; 布袋除尘器破损; 颗粒物; 1705; 203.965; 0.5; 1; 关闭破碎机. 4; DA004; 布袋除尘器破损; 颗粒物; 1705; 203.965; 0.5; 1; 关闭破碎机. 5; DA005; 布袋除尘器破损; 颗粒物; 2244; 268.375; 0.5; 1; 关闭筛分机. 6; DA006; 布袋除尘器破损; 颗粒物; 2244; 268.375; 0.5; 1; 关闭筛分机. 7; DA007; 布袋除尘器破损; 颗粒物; 1443; 64.410; 0.5; 1; 关闭破碎机. 8; DA008; 布袋除尘器破损; 颗粒物; 1443; 64.410; 0.5; 1; 关闭破碎机. 9; DA009; 布袋除尘器破损; 颗粒物; 633; 28.263; 0.5; 1; 关闭磨机. 10; DA010; 布袋除尘器破损; 颗粒物; 633; 28.263; 0.5; 1; 关闭磨机. 11; DA011; 布袋除尘器破损; 颗粒物; 1449; 32.340; 0.5; 1; 停止装载. 12; DA012; 布袋除尘器破损; 颗粒物; 1976; 44.100; 0.5; 1; 停止装载. 13; DA013; 布袋除尘器破损; 颗粒物; 1185; 26.460; 0.5; 1; 停止装载. 14; DA014; 布袋除尘器破损; 颗粒物; 1701; 37.975; 0.5; 1; 停止装载. 15; DA015; 布袋除尘器破损; 颗粒物; 457; 6.125; 0.5; 1; 停止装载. 4、废气污染防治措施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业（HJ954—2018）》中，其他类制品工业排污单位废气污染防治可行技术为湿法作业或采用袋式除尘等技术，本项目废气采用布袋除尘器为可行技术。 本项目产品库为封闭，卸车棚、渣土棚半封闭，并采取了喷淋降尘措施；粉碎、筛分、粉磨工序均为封闭式作业，并配备了除尘设施，厂区道路均为混凝土硬化路面，并采取清扫、洒水措施，符合《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业（HJ954—2018）》中无组织排放控制要求。 5、废气处理措施达标性分析 项目各排气筒产生的粉尘，排放速率、排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准限值要求。本项目采取各项无组织排放控制措施后，粉尘无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放标准限值要求。 二、废水环境影响和保护措施 1、废水源强核算过程 运营期项目各项目用水及废水产生量分析如下： （1）降尘用水：本项目降尘用水量为4.8t/d，年生产300天，则年用水量为1440t。项目区内各类抑尘洒水水量全部经自然蒸发和矿石吸收，不外排。 （2）初期雨水 由于项目为建筑骨料加工项目，厂区由于运输车辆等输送物料时会泄漏碎石料在地面上，同时场区内加工粉尘也会通过自然沉降在地面上，降雨时厂区初期雨水含SS浓度较大，类比同类项目初期雨水中SS浓度范围一般为800~1200mg/L，项目应完善雨水导排及收集系统，对初期雨水进行收集处理。 在降雨情况下，厂内工作区、运输道路路面等的初期雨水可能携带少量悬浮物，为计算其废水污染负荷，采用如下公式： V=Ψ*F*H 其中：Ψ--径流系数，取0.7； H--降雨强度=242（1+0.831lgP）/t0.477，采用历年最大日降雨量的10%，取初期15min，后期雨水视为清洁水，同心县历年最大日降雨量95.1mm。 F--区域面积。 本项目厂内生产装置区、运输道路面积约11014m2，初期雨污水发生量约46.14t/次。该水中主要污染物为SS。环评要求建设单位应对厂区地面做硬化处理，同时在生产区设置环形排水沟，初期雨水经过排水沟收集后排入雨水收集池，沉淀后用于厂区的洒水抑尘。 （3）生产废水 本项目运营期生产废水主要为洗车废水，洗车废水产生量按用水量的90%计，则产生量为18m3/d、5400m3/a，经沉淀池沉淀后循环使用，废水不外排。 （4）生活污水： 本项目生活用水量为4m3/d，废水量以用水量的80%计，则项目生活污水产生量为3.2m3/d（960t/a）。其中食堂含油废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池进行预处理，化粪池出水经生活污水处理设备（4m3/d）处理达标后送到杂用水池（40m3）用于厂区和建设单位矿山绿化和道路洒水等，冬季储存于杂用水池或用于冬灌。生活污水经处理后全部回用不外排，不会对地表水环境产生影响。 生活污水处理站工艺流程见图4-1。 图4-1 生活污水处理系统工艺流程图 工艺流程简述：生活污水经化粪池、格栅后进入生活污水处理设施的调节池，经调节后污水自流到接触氧化池，在接触氧化池中绝大部分有机物被微生物降解，最后废水自流到沉淀池，经沉淀去除大部分悬浮物后流进消毒池，再消毒处理，使污水中有毒病源体及部分有机物被彻底去除。本项目处理达标后废水可作为厂区和建设单位矿山绿化和道路洒水不排放。而对于处理过程中产生的剩余污泥，干化处理后按当地环卫部门规定外运处理。 表4-8 本项目化粪池去除效率一览表 水量; 指标; 主要污染物（单位：mg/L）. COD; BOD5; SS; NH3-N. 960 m3/a; 产生浓度（mg/L）; 400; 200; 240; 25. 产生量（t/a）; 0.384; 0.192; 0.230; 0.024. 去除效率（%）; 15; 10; 20; 5. 排放浓度（mg/L）; 339.6; 180.2; 191.7; 24.0. 排放量（t/a）; 0.326; 0.173; 0.184; 0.023. 表4-9 本项目生活污水处理设备处理生活污水产生及排放情况 项 目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活 污水; 水量 960（m3/a）; 处理前; 浓度（mg/L）; 339.6; 180.2; 191.7; 24.0. 量（t/a）; 0.326; 0.173; 0.184; 0.023. 去除效率（%）; 85; 95; 85; 75. 处理后; 排放浓度（mg/L）; 50.9; 9.4; 24; 6.3. 排放量（t/a）; 0.0489; 0.009; 0.02304; 0.006. GB/T18920-2020; —; ≤10; —; ≤8. 达标情况; —; 达标; —; 达标. 从上表可知，采用该工艺对生活污水的处理率分别为：COD：85%、BOD5：95%、SS：85%、NH3-N：75%，在《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》（HJ2009-2001）中污染物去除率设计范围值内，处理工艺可行。生活污水处理后出水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020），处理后的生活污水全部回用不外排，对地表水体影响较小。 对照《排污许可申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），陶瓷砖瓦工业排污单位生活污水”，本项目采用“接触氧化法”处理工艺为可行技术，因此废水污染防治措施可行。 三、噪声 1、噪声源强核算 本项目噪声污染源主要为破碎机、振动筛分机、空压机、皮带运输机以及除尘器的风机等生产设备噪声，其噪声值为90-100dB(A)，通过合理布局，并采取消声、隔声、减振等降噪措施，以减轻对周围环境的影响。类比同行业设备，各声源等效声级见表 4-11。 表4-10 项目主要高噪声设备一览表 序号; 设备名称; 台数; 与各厂界最近距离/m; 产生源强/dB（A）; 持续时间; 治理措施; 治理后源强/dB（A）. 1; 重型锤式反击破碎机; 2; 东厂界; 66; 95~100; 间断; 选用低噪设备，专用设备间、减振、日常设备维护等; 77~82. 南厂界; 35. 西厂界; 530. 北厂界; 68. 2; 锤式破碎机; 2; 东厂界; 90; 95~100; 间断; 77~82. 南厂界; 81. 西厂界; 508. 北厂界; 84. 3; 除土筛; 2; 东厂界; 90; 90~95; 间断; 72~77. 南厂界; 47. 西厂界; 508. 北厂界; 50. 4; 环保高效节能筛; 4; 东厂界; 183; 90~95; 间断; 72~77. 南厂界; 68. 西厂界; 428. 北厂界; 45. 5; 磨机; 4; 东厂界; 279; 90~95; 间断; 72~77. 南厂界; 90. 西厂界; 317. 北厂界; 85. 6; 空压机; 2; 东厂界; 177; 90~95; 间断; 72~77. 南厂界; 118. 西厂界; 419. 北厂界; 72. 7; 风机; 10; 东厂界; 70; 85~90; 间断; 67~72. 南厂界; 40. 西厂界; 430. 北厂界; 55. 8; 水泵; 2; 东厂界; 319; 80~85; 间断; 47~52. 南厂界; 110. 西厂界; 277. 北厂界; 297. 2、达标分析 本项目噪声预测计算模式如下： （1）点声源衰减公式 计算采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的点声源衰减模式，计算公式如下： LA(r)=LA(r0)-20log（r/r0）-ΔL 式中：LA(r0)——参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)； LA(r)——距离声源 r 处的 A 声级，dB(A)； ΔL——声屏障、遮挡物、空气吸收及地面效应引起的衰减量； r0、r——参考位置及预测点距声源的距离（m）。 （2）项目声源在预测点产生的等效声级贡献值 项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 式中：Leqg——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i 声源在 T 时段内的运行时间，s。 （3）预测点的预测等效声级 预测点的预测等效声级计算公式： 式中：Leq——预测点的预测等效声级，dB(A)； Leqg——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 预测结果详见下表。 表4-11 厂界噪声影响预测结果 dB（A） 预测点; 贡献值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东侧; 38.2; 38.2; 达标; 达标. 厂界南侧; 41.4; 41.4; 达标; 达标. 厂界西侧; 26.5; 26.5; 达标; 达标. 厂界北侧; 39.1; 39.1; 达标; 达标. 由上表可见，拟建项目建成运营后，厂界贡献值噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。 为进一步减小本项目噪声对周围环境产生的影响，建设方需做到以下噪声防治要求： - 设备安装时基础与底座之间采用减振材料；风机出口安装消声器；破碎机可安装在地下或封闭的厂房内；振动筛、空压机、皮带运输机等安装在厂房内； - 优化厂区设备布置，加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 - 企业加强管理，提高职工的环保意识教育，提倡文明生产，降低人为噪声等。 - 加强厂区及周边的绿化，采用绿化降噪措施。 - 为减少高噪声设备的振动噪声，建议在高噪声设备周边设置沟渠，采用海绵等进行填充。 综上，落实上述噪声防治措施后，本项目噪声对周围环境影响较小。 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合本项噪声产生及排放情况，本项目噪声污染源监测方案如下表所示。 表4-12 项目污染源监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测点数; 监测频率; 执行标准. 厂界外 1m; 等效连续 A 声级; 4; 每季度监测 1 次（昼间）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类. 四、固废 本项目固废主要为除尘器收集的粉尘、渣土废料、废机油、生活垃圾、餐厨垃圾、隔油池渣、沉淀池渣。 （1）除尘器收集的粉尘 项目生产过程产生的粉尘经袋式除尘器收集处理后排放，袋式除尘器收集的粉尘总量为24204.25t/a，本项目收集后作为脱硫粉产品储存于脱硫粉仓。 （2）渣土废料、沉淀池渣 项目渣土废料、沉淀池渣产生量为47.169万吨，用于建设单位矿山生态恢复治理。 （3）废机油 本项目机械检修过程中，会产生废液压油和废润滑油，属于危险废物，根据《国家危险废物名录》，废液压油和废润滑油属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，应按危险废物处理处置，废物代码900-214-08，产生量约为1t/a。集中收集，暂存于危废暂存间（面积5m2），定期委托有资质单位集中处理。 对危险废物管理、暂存、处置环评提出以下要求： ①废液压油和废润滑油应按危险废物处置，实行危险废物转移联单制度，并由具备危险废物处置资质的单位处置。 ②建立危险废物污染防治和管理制度，根据不同危险废物的性质、形态选择安全的包装储存方式； ③建设1座危险废物暂存场所，危险废物暂存点布置于防雨的室内，设置危险废物标志标识，严格落实“三防”（防扬散、防流失、防渗漏）措施； ④做好收集、利用、贮存和转运中的二次污染防治并实行联单制管理，处理率必须达到100%，符合环保相关要求。 经上述措施处置后，固体废物基本不对外环境造成影响。评价要求建设单位在本项目运行前应与具有危险废物处置资质的单位签定处置协议。 （4）生活垃圾 项目日常办公生活产生的生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，项目劳动人员40人，年工作300天，则生活垃圾产生量为6t/a，由环卫部门统一清运。项目食堂产生的餐厨垃圾及隔油池渣产生量按每人0.15kg/d计，项目劳动人员40人，年工作300天，则餐厨垃圾产生量为1.8t/a，餐厨垃圾及隔油池渣经统一收集后委托有资质单位处置。 六、地下水、土壤影响分析 本项目涉及到地下水、土壤影响的工序为危险废物暂存场所，因此项目将采取措施，降低项目运营后对所在地地下水和土壤的影响。 （1）源头控制 - 严格按照国家相关规范要求，对污水处理设施等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 - 设备和管线尽量采用“可视化”原则，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。 - 堆放各种原辅材料、固体废物的堆放场地按照国家相关规范要求，采取防泄漏措施。 - 严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 （2）分区防渗 按照《环境影响评价技术导则—地下水》（HJ610-2016）中的有关要求，一般企业分区防渗分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。拟建项目分区防渗分为重点防渗区和简单防渗。 具体分区防渗情况见表4-13。 表4-13 拟建项目场地防渗一览表 防渗级别; 功能区; 工作区; 防渗要求. 重点防渗区域; 环保工程; 危废暂存场所; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7 cm/s，或参照GB18598执行. 简单防渗 区域; 公用工程; 道路; 一般地面硬化. 主体工程; 生产车间. （3）防渗工艺 项目具体防渗工艺详见下表所示： 表4-14 拟建项目场地防渗工艺一览表 序号; 防渗分区; 防渗部位; 防渗工艺. 1; 重点防渗区; 危废暂存场所; 采用采用2mm以上高密度聚乙烯材料防渗或其他人工材料防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s。. 2; 简单防渗区; 厂区道路、办公区; 水泥硬化. 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 七、环保投资与建设项目三同时 建设项目总投资12000万元，其中环保投资286万元，占总投资2.38%，具体环保投资情况见表4-15。 表4-15 建设项目环保投资一览表 类别; 治理对象; 治理方案; 投资(万元). 废水 治理; 初期雨水; 厂区地面硬化、生产区设置环形沟、雨水池; 4. 洗车废水; 经沉淀池（10m3）沉淀后循环使用; 6. 生活污水; 化粪池（4m3）+地埋式一体化污水处理设施（4m3/d）+杂用水池（40m3）; 20. 废气 治理; 有组织粉尘; 密闭负压收集系统+布袋除尘器+15m高排气筒（15套）、密闭破碎、筛分车间等; 207. 无组织粉尘; 洒水设施、厂区硬化、地面定期清扫等; 6. 噪声 治理; 产噪设备; 合理布局、隔声、基础减振等，风机出口设置消声设施，高噪声设备在封闭的厂房内; 5. 固废 治理; 除尘器收集的粉尘; 收集后作为脱硫粉产品储存于脱硫粉仓; 1. 渣土废料、沉淀池渣; 用于建设单位矿山生态恢复治理; 5. 废机油; 危险废物暂存场所（5m2）; 10. 生活垃圾; 生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运；餐厨垃圾及隔油池渣经统一收集后委托有资质单位处置; 2. 生态 治理; 生态; 加强厂区及周边的绿化建设; 20. 总计; 286. 表4-16 主要污染物排放情况汇总表 类别; 产污环节/位置; 污染物名称/类别; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 废气; 1#除土筛分; 有组织; 颗粒物; 135.6; 0.386; 0.129. 2#除土筛分; 有组织; 颗粒物; 135.6; 0.386; 0.129. 1#破碎; 有组织; 颗粒物; 1288.2; 3.671; 1.224. 2#破碎; 有组织; 颗粒物; 1288.2; 3.671; 1.224. 1#一二级筛分; 有组织; 颗粒物; 1695; 4.831; 1.610. 2#一二级筛分; 有组织; 颗粒物; 1695; 4.831; 1.610. 1#二级破碎; 有组织; 颗粒物; 406.8; 1.159; 0.386. 2#二级破碎; 有组织; 颗粒物; 406.8; 1.159; 0.386. 1#粉磨; 有组织; 颗粒物; 178.5; 0.509; 0.170. 2#粉磨; 有组织; 颗粒物; 178.5; 0.509; 0.170. 20～31.5mm骨料成品储存; 有组织; 颗粒物; 198; 0.564; 0.188. 10～20mm骨料成品储存; 有组织; 颗粒物; 270; 0.770; 0.257. 5.0～10mm骨料成品储存; 有组织; 颗粒物; 162; 0.462; 0.154. 0～5.0mm骨料成品储存; 有组织; 颗粒物; 232.5; 0.663; 0.221. 脱硫粉成品储存; 有组织; 颗粒物; 37.5; 0.107; 0.036. 卸车坑及渣土堆棚; 无组织; 颗粒物; 0.5; 0.5; 0.167. 成品骨料储存库; 无组织; 颗粒物; 158.88; 0.41; 0.137. 运输车辆; 无组织; 颗粒物; 0.55; 0.11; 0.03. 废水; 洗车; 生产废水; 水量; 5400; 回用不外排; /. 职工办公生活; 生活污水; COD; 0.384; 回用不外排; /. BOD5; 0.192; /. SS; 0.230; /. NH3-N; 0.024; /. 固体废物; 机械设备维修; 危险废物; 废液压油和废润滑油; 1; 0; /. 除尘器收集的粉尘; 一般固废; 一般固废; 24204.25; 收集后作为脱硫粉产品; /. 渣土废料、沉淀池渣; 一般固废; 一般固废; 47.169万; 用于建设单位矿山生态恢复治理; /. 生活办公; 生活垃圾; 生活垃圾、餐厨垃圾; 7.8; 0; /. 噪声; 破碎机、振动筛分机、空压机、皮带运输机以及除尘器的风机等生产设备; 噪声; 880-100dB(A); 47-82dB(A); /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 除土粉尘DA001、DA002 | 颗粒物 （有组织） | 全密闭+管道收集+布袋除尘器（除尘效率99.9%）+15m高排气筒（DA001、DA002） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  | 一级破碎粉尘DA003、DA004 | 颗粒物 （有组织） | 全密闭+管道收集+布袋除尘器（除尘效率99.9%）+15m高排气筒（DA003、DA004） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  | 一二级筛分工段 DA005、DA006 | 颗粒物 （有组织） | 全密闭+管道收集+布袋除尘器（除尘效率99.9%）+15m高排气筒（DA005、DA006） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  | 二级破碎粉尘DA007、DA008 | 颗粒物 （有组织） | 全密闭+管道收集+布袋除尘器（除尘效率99.9%）+15m高排气筒（DA007、DA008） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  | 粉磨粉尘DA009、DA010 | 颗粒物 （有组织） | 全密闭+管道收集+布袋除尘器（除尘效率99.9%）+15m高排气筒（DA009、DA010） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  | 成品储存粉尘DA011、DA012、DA013、DA014、DA015 | 颗粒物 （有组织） | 全密闭+负压收集+布袋除尘器（除尘效率99.9%）+15m高排气筒（DA011、DA012、DA013、DA014、DA015） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  | 卸车坑及渣土堆棚粉尘 | 颗粒物 （无组织） | 卸车坑及渣土堆棚考虑水喷雾除尘，卸车坑及渣土堆棚采用钢结构堆棚形式封闭 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
| 地表水环境 | 车辆清洗、地面冲洗污水 | SS | 沉淀池沉淀后回用 | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水经污水处理设施收集处理后，非冬季作为厂区和建设单位矿山绿化和道路洒水；冬季储存于杂用水池或用于冬灌 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020） |
| 声环境 | 厂界/生产设备、设施运行 | 连续等效A声级 | 合理布局、基础减振、厂房隔音 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目员工生活产生的生活垃圾委托环卫部门清运处理，餐厨垃圾及隔油池渣经统一收集后委托有资质单位处置，生产过程中产生的粉尘集中收集作为脱硫粉产品外售；渣土废料、沉淀池渣用于建设单位矿山生态恢复治理；废液压油和废润滑油按危废收集、储存和管理，定期交有危废处理资质的单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区内做到分区防渗：根据场地内原辅料、污染控制难易程度和污染物特性，将危险废物暂存场所划为重点防渗区，一般固废暂存场所划为一般防渗区。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目涉及的环境影响因素，均已采取针对性措施，废水、废气的排放可达到该地区所要求的环境标准，项目正常运行后，对周围生态环境质量影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之一。 1）按环监(96)470号文要求，合理确定废水排放口位置，设置规范的、便于测定流量的测流段。 2）主要废气净化装置排气筒设置符合《污染源监测技术规范》的要求。 3）排污口立标管理，按《环境保护图形标志－排污口（源）》（GB15562.1－1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，见下表。 表5-1 排污口标志牌设置一览表 类别; 主要污染物; 地点; 标志. 固废; 一般固废; 渣土棚; 标牌. 危险废物; 危废暂存间; 标牌. 废气; 颗粒物; 排气筒; 标牌. |

- 六、结论

综上所述，项目的建设符合国家及地方产业政策要求；选址合理；建设项目所在地环境质量现状良好；在落实环评要求的治理措施后，各项污染物可以实现达标排放，本项目的建设对周围环境的不利影响较小。本评价认为该项目在坚持“三同时”原则，落实各项环保措施后，从环境影响的角度来讲，项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 23.678t/a | / | 23.678t/a | 0 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | SS | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 7.8t/a | / | 0t/a | 0 |
|  | 渣土废料、沉淀池渣 |  |  |  | 47.169万t/a |  | 0t/a | 0 |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 1t/a |  | 0t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①